Домашнее задание №1:

Неразветвленная цепь переменного тока

Для переменных напряжения ut=Umsinωt+ψu и тока it=Imsinωt+ψi, по заданным значениям амплитуд и начальных фаз (см. каждый свой вариант), в начальный момент времени t=0, определить:

- Угол сдвига фаз напряжения и тока;

- Действующие значения напряжения U и тока I ;

- Сопротивления: Z; R; XL,C ;

- Мощности S ; P ; QL,C ;

- Падение напряжения на всех элементах цепи;

- Начертить схему электрической цепи,  определенную по результатам вычислений;

- Построить векторную диаграмму тока и напряжений для полученной схемы;

- Начертить осциллограммы следующих функций:

а) i(t); uR(t) ; uL(t) uC(t); u(t);

в) p(t) ; qL(t) ; qC(t) ; s(t) ;

- Начертить полученную схему электрической цепи с включенными в нее измерительными приборами (амперметром, вольтметром, ваттметром) и определить их показания;

- Определить величину дополнительной индуктивности L или емкости C, которые необходимо включить в эту цепь для создания в ней резонанса напряжений.

- Определить показания приборов в цепи при резонансе и построить векторную диаграмму.

# Варианты домашнего задания для студентов группы М-28

| ФИО | Um , В | Im , мА | ψu , град | ψi , град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Башкиров Артем | 1002 | 102 | + 90 | + 60 |
| Вольнов Михаил | 1002 | 202 | - 60 | - 30 |
| Гарифиянов Руслан | 1002 | 102 | + 60 | + 15 |
| Гречаная Оксана | 1002 | 202 | + 45 | + 90 |
| Губанов Александр | 1002 | 102 | + 90 | + 30 |
| Иванова Валерия | 1002 | 202 | + 30 | + 90 |
| Козлов Павел | 2002 | 102 | + 90 | + 60 |
| Кузнецов Станистлав | 2002 | 202 | - 60 | - 30 |
| Медведева Екатерина | 2002 | 202 | + 60 | + 15 |
| Овчинникова Марина | 2002 | 202 | + 60 | + 30 |
| Орешкина Елена | 2002 | 102 | + 60 | + 90 |
| Панович Евгений | 2002 | 102 | + 60 | + 15 |
| Родионов Геннадий | 2002 | 202 | 0 | + 45 |
| Семененко Артем | 2002 | 202 | + 30 | - 30 |
| Семыкин Дмитрий | 2002 | 102 | - 30 | + 30 |
| Сафонов Михаил | 4002 | 402 | + 45 | + 90 |
| Трушин Александр | 4002 | 82 | 0 | + 60 |
| Узаков Антон | 4002 | 52 | + 60 | 0 |
| Усов Вячеслав | 1002 | 502 | + 30 | 0 |
| Филатов Павел | 1002 | 252 | + 30 | + 60 |
| Хохряков Дмитрий | 1002 | 52 | + 90 | + 60 |
| Шарапатина Виктория | 1002 | 52 | - 60 | - 30 |
| Шульман Георгий | 1002 | 52 | + 60 | + 15 |

Величины с индексами  L и C относятся к индуктивному и емкостному элементам соответсвенно, а без индексов - ко всей цепи.