Домашнее задание №1:

Неразветвленная цепь переменного тока

Для переменных напряжения ut=Umsinωt±ψu и тока it=Imsinωt±ψi, по заданным значениям амплитуд и начальных фаз (см. каждый свой вариант), в начальный момент времени t=0, определить:

- Угол сдвига фаз напряжения и тока;

- Действующие значения напряжения U и тока I;

- Сопротивления: Z; R; XL,C ;

- Мощности S ; P ; QL,C ;

- Падение напряжения на всех элементах цепи;

- Начертить схему электрической цепи,  определенную по результатам вычислений;

- Построить векторную диаграмму тока и напряжений для полученной схемы;

- Начертить осциллограммы следующих функций:

а) i(t); uR(t) ; uL(t) uC(t); u(t);

в) p(t) ; qL(t) ; qC(t) ; s(t) ;

- Начертить полученную схему электрической цепи с включенными в нее измерительными приборами (амперметром, вольтметром, ваттметром) и определить их показания;

- Определить величину дополнительной индуктивности L или емкости C, которые необходимо включить в эту цепь для создания в ней резонанса напряжений.

- Определить показания приборов в цепи при резонансе и построить векторную диаграмму.

# Варианты домашнего задания для студентов группы М-27

| ФИО | Um , В | Im , мА | u , град | i , град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БАСИРОВА ИЛЬМИРА | 1002 | 102 | + 90 | + 60 |
| БОРИСЕНКО ВИКТОРИЯ | 1002 | 202 | - 60 | - 30 |
| БЫЧКОВ МАКСИМ | 1002 | 102 | + 60 | + 15 |
| БЫЧКОВА МАРИНА | 1002 | 202 | + 45 | + 90 |
| ДУДНИКОВА ИРИНА | 1002 | 102 | + 90 | + 30 |
| КАЗЬМИРЧУК МАКСИМ | 1002 | 202 | + 30 | + 90 |
| КИПКЕЕВА АЛЬБИНА | 2002 | 102 | + 90 | + 60 |
| КОВАЛЕВА АНАСТАСИЯ | 2002 | 202 | - 60 | - 30 |
| КРЮЧКОВА МАРИЯ | 2002 | 202 | + 60 | + 15 |
| КУДИНОВ ИГОРЬ | 2002 | 202 | + 60 | + 30 |
| КУРКИН ВАЛЕРИЙ | 2002 | 102 | + 60 | + 90 |
| ЛУКОЯНОВ НИКОЛАЙ | 2002 | 102 | + 60 | + 15 |
| ЛЮБАВСКИЙ РУСЛАН | 2002 | 202 | 0 | + 45 |
| НИКИТИН СЕМЕН | 2002 | 202 | + 30 | - 30 |
| ПОЛЕВ АРТЕМ | 2002 | 102 | - 30 | + 30 |
| СКАРЮКИН ПАВЕЛ | 4002 | 402 | + 45 | + 90 |
| ТРУБАЕВА ИННА | 4002 | 82 | 0 | + 60 |
| ФИСУНОВА АНАСТАСИЯ | 4002 | 52 | + 60 | 0 |
| ШУВАЛОВ МАКСИМ | 1002 | 502 | + 30 | 0 |

Величины с индексами  L и C относятся к индуктивному и емкостному элементам соответсвенно, а без индексов - ко всей цепи.