- Лабораторная работа № 3. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И КОНДЕНСАТОРА

Цель работы - изучение разветвленной цепи синусоидального тока с параллельным соединением  приемников, обладающих активным, индуктивным и емкостным сопротивлением.

В работе, при изменении емкости, найти резонанс токов в обеих ветвях схемы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Электротехника и электроника. Кн. 1. Электрические и магнитные цепи.   / Под ред. В.Г. Герасимова. - М.: Энергоатомиздат. 1996.-С.103-112,122-130.

2. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника.- М.Энергоатомиздат. 1983.-С.84-88, 90-97.

- УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ

- 1. Изучить схему и работу необходимых приборов и аппаратов в соответствии с рис.3.

ВНИМАНИЕ! Перед сборкой схемы клемма  “ ЗЕМЛЯ “ комплекта К540 должна быть соединена с клеммой “ ЗЕМЛЯ “ на пульте источника питания.

2. Собрать электрическую цепь согласно рис.3 и  проверить ее у лаборанта.

- МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Ознакомиться с работой измерительных приборов и аппаратов панелей №3 и 4 лабораторного стенда.

2. Измерить ток, напряжение и мощность на входе электрической цепи при помощи комплекта К540.

- 3. На комплекте К540:

а) установить при помощи вилки предел измерения тока 1 А и определить  цену деления амперметра.

б) установить при помощи кнопки предел  измерения напряжения 30 В и определить цену деления вольтметра.

в) определить цену деления ваттметра.

4. Перед включением стенда под напряжение убедиться, что ручка регулятора напряжения (автотрансформатора) находится в крайнем левом положении.

5 . Измерение токов в катушке и конденсаторе производить амперметрами панели №3 с пределом измерения 1 А.

7. Включить стенд под напряжение для чего нажать кнопку “ВКЛ сеть “ и  кнопку “ВКЛ автотрансформатор “.

8. При помощи регулятора автотрансформатора установить входное напряжение 20 В или по заданию преподавателя.

9. Изменяя емкость конденсаторов от 0 до 80 - 100 мкФ определить точку резонанса токов по минимуму общего тока.

10. Провести еще 4 - 5 опытов до точки резонанса и после него измеряя при этом все величины, указанные в табл. 3.

11. После  проведения всех опытов отключить  стенд, нажатием кнопки “ВЫКЛ” и показать данные преподавателю, после чего разобрать электрическую цепь.

- ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- Пользуясь результатами измерений вычислить для каждого опыта все величины, указанные в табл. 3.

- По данным измерений построить три  векторные диаграммы  напряжений и токов при следующих значениях параметров цепи:

BL  > Bc

BL  =  Bc

BL  < Bc

- Построить векторную диаграмму для получения вектора полного тока I.

- Построить графики зависимостей: Ik  и  Ic  функции C, а так же I и сos функции С ;  B и Y  функции C.

- Если есть необходимость можно совместить какие то зависимости на одном графике. Дать при этом обоснование для такого совмещения. Без на то необходимости, не совмещать кривые на одном графике.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое разветвленная цепь?

- Как математически выражают напряжение и ток, для синусоидальной  зависимости их от времени?

- Как определяют действующие значения тока и напряжения?

- Каковы основные параметры и характеристики резистивного, индуктивного и емкостного элементов?

- Как математически найти полное сопротивление цепи и какова связь между его составляющими?

- Как определить активную, индуктивную, емкостную и полную проводимость цепи?

- При каком условии в цепи возникает резонанс токов?

- Каков порядок построения векторных диаграмм разветвленной цепи?

- Каковы фазовые соотношения между напряжением и током при следующих условиях:

BL  > Bc ;

BL = Bc ;

BL  < Bc .

- Объяснить характер полученных графиков и векторных диаграмм?

- Какие значения при резонансе токов принимают следующие величины: I, сos, P,  Q, S ?

- Объясните способы повышения коэффициента мощности в электрической цепи?

- Каково практическое применение режима резонанса токов?

###### Схема соединений для выполнения лабораторной работы № 3

Рис.3

Пунктирной рамкой обведены элементы, составляющие реальную катушку индуктивности. Величины индуктивности и сопротивления указаны на панели стенда.

Для измерения токов в каждой из параллельных ветвей используют амперметры стенда с предельным значением в 1 А.

Измеряемые величины                         Табл. 3.1

| № изм. | U, В | С, мкФ | Р, Вт | I, А | IL, А | IC, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Вычисляемые величины                         Табл. 3.2

| № изм. | Zk, Ом | Rk, Ом | Xk, Ом | L, Гн | XC, Ом | BC, См | BL, См |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Вычисляемые величины                         Табл.3.3

| № изм. | G, См | B, См | Y, См | R, Ом | X, Ом | Z, Ом | cos φ k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Вычисляемые величины                         Табл. 3.4

| № изм. | φ k | QL, ВАр | QС, ВАр | Q, ВАр | S, ВА | cos φ | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |